Лабораторна робота №2

з курсу “Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка”

Виконала:

Студентка групи ПМі-16

Тригуб Марта

Тема: Побудова і дослідження шифраторів та дешифраторів

Мета: З використанням можливості пакета EWB побудувати логічні схеми  шифраторів та дешифраторів на базі логічних елементів. Перевірити  роботу  схем  та  створити макроелементи кожної схеми.

Результат роботи: З  використанням  можливості  пакета EWB та теоретичними відомостями до Лабораторної роботи №2, я побудувала логічні схеми  шифраторів та дешифраторів на базі логічних елементів.

Шифратор:

Запустивши генератор слів, отримано таку таблицю істинності:

| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | Y0 | Y1 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для цього використано:

- 2-input OR gate (9 шт)

- Connector (16 шт)

- Indicator (3 шт)

- Word Generator (1 шт)

Дешифратор:

Запустивши генератор слів, отримано таку таблицю істинності:

| Y0 | Y1 | Y2 | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Для цього використано:

- NOT gate (3 шт)

- Connector (23 шт)

- Indicator (8 шт)

- Subcircuit Template(3AND) (8 шт)

- Word Generator (1 шт)

Висновок:

Виконуючи цю лабораторну роботу з допомогою Electronics Workbench(EWB) побудувала логічні схеми  шифраторів та дешифраторів на базі логічних елементів. Застосувала знання з алгебри логіки, перевірила  роботу  схем  та  створила макроелементи для схеми. Склала таблицю істинності.