Лабораторна робота №3

з курсу “Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка”

Виконала:

Студентка групи ПМі-16

Тригуб Марта

Тема: Побудова і дослідження суматорів

Мета: З використанням можливості пакета EWB

побудувати логічні схеми напівсуматорів та суматорів на базі логічних

елементів. Перевірити роботу схем та створити макроелементи кожної схеми.

Завдання: Обчислити значення виразу a+d за допомогою суматора.

Варіант №18: d+a

План виконання лабораторної роботи:

1.За допомогою елементарних логічних схем синтезувати у робочому полі

логічну схему напівсуматора.

2.Входи синтезованих схем приєднати до вихідних клем молодших

розрядів генератора слів, а виходи – до аналізатора логічних рівнів або

індикатора.

3.Деталізувати зображення генератора слів і на відповідних місцях

комбінаційної матриці генератора слів записати усі можливі комбінації вхідних

сигналів.

Схема напівсуматора:

Таблиця істинності для напівсуматора:

| Х | Y | S | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Макросхема напівсуматора:

Схема суматора:

Таблиця істинності для суматора:

| Х | Y | Pi | S | Pi+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Макросхема суматора:

Схема 4-розрядного двійкового суматора для формули (d+a):

| D | A | D+A |
| --- | --- | --- |
| 1101 | 1010 | 10111 |

Висновок: Виконавши лабораторну роботу №3, я опрацювала тему суматори з

використанням можливості пакета EWB, навчилася їх будувати та освоїла

принцип їх роботи. За допомогою генератора слів я склала

таблицю істинності для суматора та напівсуматора. Підставивши задану

формулу у схему, перевірила правильність роботи суматора.