ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Комп’ютерні інформаційні мережі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: ІР-адресація

Виконала:

студентка групи ПМІ-36

Тригуб Марта

Львів 2024

Тема: ІР-адресація

Мета роботи: Отримання знання і практичні навички, необхідні для складання схеми ІР-адресації корпоративної мережі.

Завдання: Виділено блок адрес. Потрібно розподілити виділений адресний простір між чотирма клієнтами, які просять M, N, K та L адрес відповідно.

Для кожної підмережі вказати:

- адресу підмережі;

- широкомовну адресу підмережі;

- максимальну кількість та діапазон адрес вузлів підмережі.

Вказати діапазон адрес, які залишились у резерві та його частку від виділеного блоку адрес. Порівняти частку виділених адрес з часткою затребуваних від клієнтів.

Хід роботи:

Варіант 17

IP:     105.210.124.0

Mask:   255.255.252.0

11010011 11010010 01111100 00000000

11111111 11111111 11111100 00000000

105.210.124.0/22

2^10-2 = 1022 вузли (105.210.124.1 - 105.210.127.254)

11010011 11010010 01111100 00000000    (105.210.124.0) - Мережа

11010011 11010010 01111111 11111111    (105.210.127.255) – ША

Підмережа для Клієнта M:

IP:     105.210.124.0

Mask:   255.255.255.0

11010011 11010010 01111100 00000000

11010011 11010010 01111100 11111111

11111111 11111111 11111111 00000000

105.210.124.0/24 – підмережа
105.210.124.255 – ША
105.210.124.1 - 105.210.124.254 - діапазон адрес вузлів
254 - кількість вузлів

Підмережа для Клієнта N:
IP:     105.210.125.0
Mask:   255.255.255.0

11010011 11010010 01111101 00000000

11010011 11010010 01111101 11111111

11111111 11111111 11111111 00000000

105.210.125.0/24 – підмережа
105.210.125.255 – ША
105.210.125.1 - 105.210.125.254 - діапазон адрес вузлів
254 - кількість вузлів

Підмережа для Клієнта K:

IP:     105.210.126.0

Mask:   255.255.255.0

11010011 11010010 01111110 00000000

11010011 11010010 01111110 11111111

11111111 11111111 11111111 00000000

105.210.126.0/24 – підмережа
105.210.126.255 – ША
105.210.126.1 - 105.210.126.254 - діапазон адрес вузлів
254 - кількість вузлів

Підмережа для Клієнта L:

IP:     105.210.127.0

Mask:   255.255.255.128

11010011 11010010 01111111 00000000

11010011 11010010 01111111 01111111

11111111 11111111 11111111 10000000

105.210.127.0/25 – підмережа
105.210.127.127 – ША
105.210.127.1 - 105.210.127.126 - діапазон адрес вузлів
126 - кількість вузлів

Резервні адреси:

105.210.127.128 - 105.210.127.255 - діапазон резервних адрес 
Частка резерву: 12.5%

### Порівняння часток:

Затребувано клієнтами: 708 адрес (69.14%)
Залишено в резерві: 12.5%