Модель світлофора

Зовнішній вигляд
Розпочну з зовнішнього вигляду світлофора. Цей світлофор для автомобілів, але крім того він має бути пов’язаний із світлофором для пішоходів(коли загоряється червоний для автомобілів – вмикається зелений для пішоходів). Він буде мати стандартну форму з трьома секціями для червоного, жовтого і зеленого кольорів(для кращого розпізнавання вони повинні бути яскраві). Також хочу додати таймер, який показуватиме скільки часу залишилось до загорання червоного або зеленого кольорів, а після закінчення рахунку таймера кожен колір перед тим як переключитись повинен блимнути(3 рази з інтервалом у секунду). Крім того, я б хотіла додати динамік, він буде розташований поруч із світлофором і відтворюватиме звуковий сигнал при включенні зеленого світла. Цей звук має бути коротким і ритмічним, щоб сліпі люди легко його розпізнали.

Автоматичне перемикання світла

Тривалість кожної фази буде встановлена перед початком роботи світлофора(припустимо це 30 секунд - червоний, 5 секунд - жовтий, 30 секунд - зелений). Також має бути встановлений інтервал для блимання кожного кольору перед перемиканням (наприклад, 3 секунди).

Для автоматичної роботи світлофора повинен бути цикл, який починатиметься з червоного кольору, загорається червона секція – в секції під нею починається відлік часу до перемикання на жовтий колір (30 секунд). Далі червоне світло блимає три рази з інтервалом у секунду перед перемиканням на жовте. Для жовтого світла час до загорання зеленого відображатись не буде, він блимне 3 рази(це займе 5 секунд) і ввімкнеться зелена секція. В секції над зеленим починається відлік часу до перемикання на червоний колір (30 секунд) і крім того вмикається звуковий сигнал для сліпих людей, який перестає грати, коли зелена секція починає блимати. Зелене світло аналогічно блимає три рази перед перемиканням. Після закінчення таймера для зеленого світла весь цикл повторюється, починаючи з червоного світла.

Ручне перемикання світла

Я б хотіла реалізувати два режими ручного керування (частково ручне і повністю ручне). 
Частково ручне керування дозволяє користувачам впливати на роботу світлофора, але з обмеженим контролем. Кнопка керування може бути розташована на стовпі із світлофором або поруч з ним. В основному воно буде використовуватись пішоходами, які хочуть активувати зелене світло для переходу проїжджої частини. Пацюватиме це так: користувач натискає кнопку ручного керування і час до перемикання на наступний колір зменшується до наприклад, 5 секунд. Після закінчення цього часу, світлофор автоматично переходить на зелений колір, а далі цикл продовжується в автоматичному режимі до наступного натискання кнопки.

Повністю ручне керування дозволяє користувачеві вручну вибирати колір світла для кожної фази (червоний, жовтий, зелений). Очевидно, що повністю ручне керування має бути обмеженим із метою забезпечення тільки уповноваженим особам використовувати її і тільки в необхідних ситуаціях(в разі аварії, затору на дорозі або інших надзвичайних обставин, коли автоматичне управління недостатньо ефективне). Приховати цю кнопку можна у внутрішній частині стовпа світлофора за допомогою щитка і мати замок для запобігання несанкціонованому доступу(ключі від щитка мають бути наприклад у персоналу дорожньої служби або аварійних служб).

Працюватиме це так: користувач натискає відповідну кнопку для ввімкнення повністю ручного режиму, далі обирає режим світлофора, після натискання, вибраний колір вмикається, а інші вимикаються. Ручне керування залишається активним, доки користувач не вимкне ручний режим роботи. В разі вимкнення світлофор повертається до автоматичного перемикання, цикл знову ж таки починається із червоного. Крім того має бути кнопка для повного вимкнення світлофора.

Налаштування тривалостей світіння

У щиток можна встановити можливість налаштування тривалості світіння на спеціальній панелі, де можуть бути кнопки або поворотні переключателі для вибору тривалості кожного режиму (червоного, жовтого, зеленого), кнопка для зберігання налаштувань і кнопка, яка скидатиме налаштування до замовчування. Параметри тривалості можуть відображатися на дисплеї або LED-індикаторах для зручності користувача.

Але враховуючи, що в екстрених ситуаціях може бути недоречним бігати до кожного світлофора, оптимальніше буде створити мобільний додаток або веб застосунок, доступ до яких будуть мати лише відповідні особи, щоб вони могли взаємодіяти із світлофорами дистанційно в разі потреби. В цьому застосунку може бути як налаштування базових параметрів світлофора, так і перемикання кольорів та зміна тривалості горіння кольорів.

Функціонал

Для моделювання світлофора можна розділити програму на класи, які будуть відповідати за різні аспекти роботи системи.

Наприклад:

Клас Світлофор: представляє собою сам світлофор з його властивостями та функціональними можливостями, може містити дані про поточний стан світлофора (наприклад, який колір включений), налаштування тривалостей для кожного кольору, статус ручного режиму тощо. Також методи для автоматичного та ручного перемикання кольорів, налаштування параметрів світлофора, взаємодія з іншими компонентами програми.

Клас Таймер: відповідає за ведення підрахунку часу для кожної фази світлофора. Може містити дані про час до зміни кольорів та можливість запуску, зупинки та скидання таймера. Також методи для роботи з таймером, які дозволяють встановлювати та змінювати час, запускати та зупиняти таймер.

Клас Кнопка керування: відповідає за обробку натискання кнопки для ручного керування. Може містити методи для активації ручного режиму та зміни параметрів світлофора.

Клас Звукова система: відтворює звуковий сигнал при включенні зеленого світла. Може містити дані про звуковий файл для сигналу та параметри відтворення звуку. Також методи для відтворення звуку, керування гучністю тощо.

Клас Панель керування: забезпечує взаємодію з користувачем для налаштування тривалостей світіння та активації ручного режиму. Може містити дані про введені параметри користувача та кнопки для їхнього збереження або зміни. Також методи для зчитування та збереження параметрів користувача, відображення інтерфейсу користувача тощо.

Розширення

Нічний режим роботи:

Ця функція може бути реалізована шляхом автоматичного або ручного ввімкнення. Автоматичне ввімкнення в нічний режим: можна встановити ввімкнення нічного режиму наприклад о 00:00 і вимкнення о 6:00 (в цей період світлофор буде блимати жовтим світлом з періодичністю в секунду), також можна встановити датчики освітлення, але це не настільки ефективно, бо навіть в темну пору доби може бути насичений трафік і ввімкнення нічного режиму створить більше проблем.

Ручне ввімкнення нічного режиму: можна додати кнопку або інтерфейс для ручного ввімкнення нічного режиму користувачем або дорожньою службою. Після натискання кнопки або введення відповідної команди, світлофор переходить у нічний режим.

Додаткові секції для повороту:

Окремі світлові секції для кожного напрямку руху (ліворуч, праворуч, прямо) можуть бути розташовані поруч із основним світлофором або на додатковій конструкції, щоб забезпечити чіткість сигналізації. Ці секції повинні мати певний механізм синхронізації між собою та основним світлофором. Також у випадку, якщо на перехресті встановлено кілька світлофорів, додаткові секції для повороту повинні бути синхронізовані з іншими світлофорами, щоб уникнути конфліктів.

В додаткових секцій має бути можливість налаштовувати час роботи кожної секції для повороту відповідно до потреб перехрестя та інтенсивності руху. Також можна б було додати датчик насиченості трафіку, який буде змінювати весь алгоритм руху відповідно до потреб.

І звичайно має бути можливість керування всіма світлофорами та їхніми додатковими секціями для повороту через централізовану систему збирання даних та управління трафіком.

Відображення GUI

Під час розробки інтерфейсу важливо налаштувати не лише вигляд елементів керування, а й їхню функціональність. Наприклад, властивості кнопок мають бути налаштовані для обробки натискання, а текстових полів - для збереження введеного значення. Також важливо опрацювати події, які виникають при взаємодії з інтерфейсом, такі як натискання кнопок, вибір пунктів меню або зміна значень в ComboBox. Компоненти інтерфейсу можуть включати форму додатку з властивостями, такими як розмір, розташування вікна та назва, а також події, такі як відкриття та закриття додатку. Елементи керування, такі як TextBox, Button, ComboBox та інші, дозволяють користувачеві взаємодіяти з програмою шляхом введення тексту, активації функцій або вибору опцій. Індикатори, такі як PictureBox та ProgressBar, можуть використовуватися для відображення інформації про стан програми або прогресу виконання операцій. Списки, такі як ListView або DataGridView, дозволяють відображати дані у вигляді таблиці або списку. Меню дозволяє користувачеві навігувати по додатку та отримувати доступ до різних функцій. Графічні елементи, такі як Panel або Chart, можуть використовуватися для організації та відображення додаткової інформації. Додаткові компоненти, такі як Timer та SoundPlayer, можуть використовуватися для оновлення інтерфейсу та відтворення звукових сигналів.

By Tryhub Marta